FACULDADE NOVA ROMA

TECNÓLOGO EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Sistema de Controle de Acesso com Registro de Eventos

Documento de Especificação do Projeto

Autores:

Cristiane Hayashi Vasconcelos Lima

Ramon Baier Alves

Pedro Paulo Ramos de Barros

Junho

2026

Histórico de Revisões

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 26/02/2026 | 1.0 | Criação inicial do documento com escopo básico. | Cristiane Hayashi |

Sumário

- Introdução

- Objetivos

- Justificativa

- Escopo do Projeto

- Requisitos do Sistema

- Arquitetura do Sistema

- Desenvolvimento

- Modelo de Dados

- Plano de Testes e Resultados Esperados

- Conclusão

- Introdução

Este documento apresenta a especificação técnica do projeto Sistema de Controle de Acesso com Registro de Eventos, desenvolvido como protótipo educacional utilizando plataforma de sistemas embarcados baseada em Arduino Uno.

O sistema propõe a implementação de um mecanismo de controle de acesso físico com autenticação por senha digitada em teclado matricial, acionamento mecânico via servo motor e registro estruturado de eventos para monitoramento e auditoria.

O projeto será inicialmente validado em ambiente de simulação (Wokwi), seguido de implementação prática em hardware físico. Na segunda fase, será incorporada comunicação com nuvem.

- Objetivos

  - Objetivo Geral

Desenvolver um sistema embarcado funcional capaz de controlar o acesso físico a múltiplos compartimentos mediante autenticação por senha, com registro e transmissão de eventos.

  - Objetivos Específicos

- Implementar leitura de entrada via teclado matricial 4x4.

- Desenvolver algoritmo de validação de senha em linguagem C.

- Controlar servo motor com múltiplas posições angulares.

- Registrar tentativas válidas e inválidas.

- Enviar logs para servidor local via comunicação serial.

- Implementar versionamento do projeto em repositório Git.

- Estruturar documentação técnica formal.

- Justificativa

Sistemas embarcados são amplamente utilizados em aplicações de controle físico, automação e segurança. A integração entre hardware e software para validação de acesso representa um caso prático relevante dentro da formação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

O projeto permite consolidar conhecimentos em:

- Programação em linguagem C aplicada a microcontroladores;

- Arquitetura de sistemas embarcados;

- Integração entre dispositivos físicos e comunicação de dados;

- Conceitos de IoT (Internet das Coisas);

- Controle de versão e boas práticas de desenvolvimento.

Além disso, o registro estruturado de eventos permite futura expansão para ambientes corporativos e aplicações de auditoria digital.

- Escopo do Projeto

O sistema será composto por:

- Autenticação por senha numérica.

- Simulação de quatro compartimentos físicos.

- Acionamento mecânico via servo motor.

- Registro de eventos.

- Comunicação com servidor local.

- Evolução futura para integração com nuvem.

Não fazem parte do escopo:

- Interface gráfica avançada.

- Banco de dados embarcado no Arduino.

- Implementação de criptografia avançada (fase inicial).

- Requisitos do Sistema

  - Requisitos Funcionais

RF01 – O sistema deve permitir a digitação de senha via teclado matricial 4x4.

RF02 – O sistema deve validar a senha digitada comparando com valores armazenados.

RF03 – O sistema deve acionar o servo motor conforme o local autenticado.

RF04 – O sistema deve retornar o servo à posição inicial após 5 segundos.

RF05 – O sistema deve registrar tentativas válidas.

RF06 – O sistema deve registrar tentativas inválidas.

RF07 – O sistema deve transmitir logs via comunicação serial.

  - Requisitos Não Funcionais

RNF01 – O sistema deve ser desenvolvido em linguagem C para plataforma Arduino.

RNF02 – O tempo de resposta da validação deve ser inferior a 2 segundos.

RNF03 – O projeto deve ser versionado em repositório Git.

RNF04 – A simulação inicial deve ser executável na plataforma Wokwi.

RNF05 – O código deve seguir boas práticas de modularização.

- Arquitetura do Sistema

O sistema adota arquitetura modular em camadas:

Camada de Entrada

Teclado matricial 4x4 responsável pela captura da senha.

Camada de Processamento

Arduino Uno realiza:

- Leitura de entrada

- Validação

- Controle de atuador

- Registro de eventos

Camada de Atuação

Servo motor SG90 responsável pela simulação de abertura física.

Camada de Comunicação

Envio de logs via porta serial para servidor local (fase 1) e via módulo WiFi (fase 2).

- Desenvolvimento

  - Descrição do Hardware (BOM – Bill of Materials)

| Item | Quantidade |
| --- | --- |
| Arduino Uno | 1 |
| Teclado Matricial 4x4 | 1 |
| Servo Motor SG90 | 1 |
| Protoboard | 1 |
| Jumpers | diversos |

Adicionar diagrama de bloco e diagrama esquemático?

Um diagrama de blocos, que fornece uma visão geral de como os circuitos discretos de um dispositivo ou sistema interagem. Os circuitos são representados por blocos, e suas relações são indicadas por linhas de interconexão, às vezes com setas.

Um ou mais diagramas esquemáticos, que incluem todos os componentes de um circuito, com cada componente tendo seu próprio símbolo específico.

  - Montagem

- Teclado conectado aos pinos digitais 2 a 9.

- Servo conectado ao pino digital 10.

- Alimentação via 5V.

- GND comum entre todos os componentes.

  - Funcionamento do Software

O sistema utiliza:

- Biblioteca Keypad

- Biblioteca Servo

- Estrutura de máquina de estados

- Comparação de strings

- Registro via Serial

Lógica Operacional

- Inicialização dos periféricos.

- Captura sequencial de teclas.

- Armazenamento temporário da senha.

- Comparação com senha cadastrada.

- Caso válida:

- Servo move para posição correspondente:

  - Local 1 → 25°

  - Local 2 → 50°

  - Local 3 → 75°

  - Local 4 → 90°

- Registro de sucesso.

- Aguardar 5 segundos.

- Retorno à posição 0°.

- Caso inválida:

- Registro de tentativa negada.

- Modelo de Dados (Logs)

Os eventos serão estruturados no servidor local com os seguintes campos:

| Campo | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| id | Inteiro | Identificador único |
| data_hora | Timestamp | Momento do Evento |
| codigo_digitado | String | Senha Inserida |
| status | String | Válido/ Inválido |
| local | Inteiro | Compartimento Acionado |

- Plano de Testes e Resultados Esperados

  - Testes Funcionais

- 10 tentativas corretas

- 10 tentativas incorretas.

- Validação do acionamento angular correto.

- Verificação do retorno automático.

  - Métricas Avaliadas

- Tempo médio de resposta.

- Estabilidade do servo.

- Consistência do registro serial.

  - Resultados Esperados

- Taxa de sucesso ≥ 95%.

- Nenhuma falha de posicionamento.

- Logs corretamente transmitidos.

- Conclusão

O projeto propõe uma solução embarcada funcional para controle de acesso com registro estruturado de eventos. A arquitetura modular permite expansão futura para integração com nuvem, criptografia e banco de dados remoto.

A implementação consolida conhecimentos em programação em C, integração hardware-software, arquitetura embarcada e versionamento de código, atendendo aos objetivos acadêmicos da disciplina.